Лекция 1											7.02.05

Тема:

В этом семестре электроника. Экзамен. 2 лабораторные работы. В начале апреля заканчиваем. Лабораторные работы в основном  по средам. Усилитель, выпрямитель, электродвигатель, генератор переменного тока.

Сессия в июне. Лабораторные работы живьём (не на компьютере). Будет домашняя работа. Всего 6 лекций.

Литература: Герасимов “Основы промышленной электроники”.

Два типа проводимости.

Электронная и дырочная. p (positive) - дырочная, n (negative) – электронная. При соединении проводников с разными типами проводимости на их границе возникает обеднённый носителями заряда слой вследствие рекомбинации (воссоединения) электронов и дырок.

Свойства p-n перехода.

Приложим к проводам источник питания.

При увеличении обратного напряжения энергия электронов будет достаточно велика для ударной ионизации.

Типы пробоя.

Существуют обратимый или электрический пробой и необратимый или тепловой пробой. Существуют полупроводниковые приборы использующие свойства обратной ветви p-n перехода. Это например стабилитроны.

условное обозначение стабилитрона.

Типы диодов.

Существуют фотодиоды, светодиоды, магнитодиоды, тензодиоды, туннельные диоды, СВЧ диоды и другие.

Обозначение фотодиодов и светодиодов.

Применение диодов.

Диоды используются для выпрямления переменного тока и детектирования ВЧ сигналов и прочее.

Значения параметров выпрямительных диодов.

Iпр max     = 0,1 – 1000 А

Iобр	      = 400 – 500 мкА

Uобр max = 200 – 4000 В

Варикап.

Это полупроводниковый диод, используемый в ёмкостного элемента управляемого напряжением.

Биполярные транзисторы.

Биполярным транзистором называется полупроводниковый прибор состоящий из трех областей с чередующимися типами проводимости и предназначенный для усиления и генерации электрических сигналов.  При подаче на БЭ напряжения Uэб возникает  эммитерный ток. Электроны через p-n переход попадают в базу. Попавшие в область базы электроны частично рекомбинируют с дырками, но т.к. толщина базы небольшая и концентрация дырок в ней мала, то рекомбинирует лишь часть электронов, образуя базовый ток. Большинство электронов, попав в электрическое поле вблизи коллекторного p-n перехода, втягиваются в коллектор, проходя через закрытый p-n переход и образуя ток коллектора. Iэ=Iк+Iб.

В зависимости от  того, какой электрод используется в качестве общего, различают схемы с общим эммитером (ОЭ), ОК и ОБ.

Схемы замещения транзистора

Уравнение для транзистора с ОЭ

Допустим, что определяем параметр  при , тогда

Как делать домашнюю работу

Выходные характеристики транзистора

Входная характеристика. Обычная характеристика открытого p-n перехода

Рабочая область выходных характеристик биполярного транзистора

Частотные характеристики транзистора

Граничной частотой коэффициента передачи тока Fгр является такая частота, при которой коэффициент усиления уменьшается в  раз.

Электронные усилители.

Электронным усилителем называется нелинейное устройство, использующее источник электрической энергии постоянного тока, состоящее из нелинейного управляемого элемента (транзистора) и нагрузочного резистора. Усилитель имеет входную цепь к которой подводится входной сигнал и выходную.

Основными параметрами усилителя являются:

коэффициент усиления по напряжению

коэффициент усиления по току

коэффициент усиления по мощности

полоса пропускания  и амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)

линейные (частотные) и нелинейные искажения (искажения формы сигналов).

В зависимости от диапазона частот различают усилители постоянного тока (УПТ),

низкой частоты (УНЧ), высокой частоты (УВЧ), а также широкополосные и узкополосные (избирательные).

Способы соединения каскадов: RC-связь, трансформаторная и гальваническая.

Как работает усилитель (как делать дом работу).

Расчётно-графический метод анализа.

Нагрузочная кривая строится по II закону Кирхгофа для выходного контура. Падание напряжения на Rэ не используем, т.к. Rэ<<Rк. Получаем уравнение .

По точкам пересечения проводим горизонтальные линии. Рабочая точка усилителя выбирается посередине линейного участка переходной характеристики. Подсчитать по графикам коэффициент усиления и остальные параметры.